Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, відповідно до Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів».

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікація, код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації;

Проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107;

Код за ЄДРПОУ – 04054079;

Категорія замовника – Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу  «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя» Коригування за кодом ДК 021:2015 - 45454000-4 (Реконструкція).

- Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-23-011164-a.

- Розмір бюджетного призначення на 2024 рік: 51 972 198,00 грн.

- Потужність або характеристика об’єкту: Інформація щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі зазначена у технічній специфікації (Додаток 4) до тендерної документації

Строк виконання робіт – 31.12.2024.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі базується на нормах Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4 Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та розділу ІІ Кошторисних норм України – Настанова вартості проектних, науково-практичних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затверджених наказом та складає 51 972 198,00 грн. з ПДВ.

| Технічна специфікація |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Реконструкція плавального басейну Комунального закладу "Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності" Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м.Запоріжжя" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Внутрішні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (обладнення для МГН) |  | шт | 5 |  |  |  |
| 2 | Установлення сушарок для рук |  | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2/ декоративна решітка на радіатори |  | грати | 2 |  |  |  |
| 4 | Улаштування перегородок у душових |  | м2 | 32,643 |  |  |  |
| 5 | Установлення стартової платформи |  | шт | 6 |  |  |  |
| 6 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  | м | 150 |  |  |  |
| 7 | Улаштування каркасу із металевих профілів |  | м2 | 40 |  |  |  |
| 8 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  | м | 72 |  |  |  |
| 9 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної в один шар |  | м2 | 9,5 |  |  |  |
| 10 | Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м |  | м2 гп | 720 |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Металева обшивка. |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Сходові клітини. _Сходи. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установлення елементів каркаса з брусів |  | м3 | 0,095 |  |  |  |
| 12 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки |  | м2 | 1,07 |  |  |  |
| 13 | Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм |  | м2 | 4,29 |  |  |  |
| 14 | Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами |  | м | 4,554 |  |  |  |
| 15 | Покриття підлоги лаком за 2 рази |  | м2 | 6 |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Зовнішні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Розбирання фундаментів залізобетонних |  | м3 | 1,084 |  |  |  |
| 17 | Розбирання цегляних стін |  | м3 | 1,8 |  |  |  |
| 18 | Демонтаж покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт //300х600х60// |  | м2 | 4,34 |  |  |  |
| 19 | Герметизація вертикальних стиків мінераловатними пакетами |  | м | 28,7 |  |  |  |
| 20 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметизувальною нетверднучою мастикою "Гелан" |  | м | 28,7 |  |  |  |
| 21 | Грунтування поверхні фасаду |  | м2 | 2,87 |  |  |  |
| 22 | Просте фарбування поверхні підлоги - 3 шари |  | м2 | 2,87 |  |  |  |
| 23 | Улаштування відкритих бетонних лотків |  | м | 24 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 1 |  |
| 25 | Улаштування стяжок з суміші товщиною 5 мм | м2 | 30 |  |
| 26 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші до 25 мм | м2 | 30 |  |
| 27 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керагранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,8125 |  |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 25,1 |  |
| 29 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,1 |  |
| 30 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 7,474 |  |
| 31 | Навантаження сміття вручну | т | 8,541 |  |
| 32 | Перевезення сміття до 30 км | т | 305,52 |  |
|  | Роздiл 5. Водосточна система |  |  |  |
| 33 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 210 |  |
|  | Роздiл 6. Покрівля |  |  |  |
| 34 | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань | м2 | 22,3 |  |
| 35 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів | м2 | 63,72 |  |
| 36 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 63,72 |  |
| 37 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини | м2 | 63,72 |  |
| 38 | Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 63,72 |  |
| 39 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 63,72 |  |
| 40 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 23 |  |
| 41 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 10 |  |
| 42 | Герметизація мастикою горизонтальних швів | м шва | 70 |  |
| 43 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 70 |  |
| 44 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 101,6 |  |
| 45 | Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 1500 |  |
| 46 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 500 |  |
| 47 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів | м2 | 1037 |  |
| 48 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 73 |  |
|  | Роздiл 7. Огородження, Сходи |  |  |  |
| 49 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, глибина свердлення 200 мм | шт | 100 |  |
| 50 | На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати /до глибини 100мм/ | шт | -100 |  |
| 51 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,01 |  |
| 52 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 55,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Монтаж м/к сходів прямолінійних і криволінійних, з огорожею | т | 0,5 |  |
| 54 | Улаштування сходів внутрішньоквартирних з підшиванням дошками обшивки | м2 | 2,682 |  |
| 55 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 4 |  |
|  | Роздiл 8. Навіси |  |  |  |
| 56 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /навісу ганку/ | т | 0,5 |  |
| 57 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 4 |  |
|  | Роздiл 9. Монтаж обладнання |  |  |  |
| 58 | Монтаж бактерицидного рециркулятора | шт | 20 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-03 на фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Тип 1 |  |  |  |
| 59 | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань | м2 | 40 |  |
| 60 | Покриття плівкою стін і покрівель | м2 | 40 |  |
|  | Роздiл 2. Тип 1а - 45,32м2 |  |  |  |
| 61 | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань | м2 | 45,32 |  |
| 62 | Покриття плівкою стін і покрівель | м2 | 45,32 |  |
|  | Роздiл 3. Тип 3а - 39,8м2 |  |  |  |
| 63 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 39,8 |  |
| 64 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 39,8 |  |
| 65 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 132,244 |  |
| 66 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь | м2 | 59,41 |  |
| 67 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей | м шва | 283 |  |
| 68 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 270 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-04 на оздоблення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стеля |  |  |  |
| 69 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 234,43 |  |
| 70 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 234,43 |  |
| 71 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 50,24 |  |
| 72 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 50,24 |  |
| 73 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 50,24 |  |
| 74 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази | м2 | 262,46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 155,01 |  |
| 76 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -155,01 |  |
| 77 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 155,01 |  |
| 78 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -155,01 |  |
| 79 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази | м2 | 155,01 |  |
| 80 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 722 |  |
| 81 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 722 |  |
| 82 | Грунтування поверхні | м2 | 94,71 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |
| 83 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до 40мм | м2 | 1000 |  |
| 84 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до 50мм | м2 | 538 |  |
| 85 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 99,99 |  |
| 86 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -99,99 |  |
| 87 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 4,21 |  |
| 88 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -4,21 |  |
| 89 | Улаштування другого шару гіпсокартону | м2 | 9,21 |  |
| 90 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 25,17 |  |
| 91 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1740,99 |  |
| 92 | Улаштування гіпсового пано | виріб | 85 |  |
| 93 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 168,08 |  |
|  | Роздiл 3. Укоси |  |  |  |
| 94 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 97,477 |  |
| 95 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 90,772 |  |
| 96 | Улаштування другого шару гіпсокартону | м2 | 1,96 |  |
| 97 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 53,493 |  |
| 98 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1,62 |  |
| 99 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,76 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,76 |  |
| 101 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 225,813 |  |
|  | Роздiл 4. Короба |  |  |  |
| 102 | Улаштування обшивки коробів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 20,59 |  |
| 103 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11,03 |  |
| 104 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,03 |  |
|  | Роздiл 5. Колони |  |  |  |
| 105 | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 40,454 |  |
| 106 | Улаштування обшивки колон периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 33,8 |  |
| 107 | Улаштування другого шару гіпсокартону | м2 | 2,474 |  |
| 108 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 100,45 |  |
| 109 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 65,99 |  |
| 110 | Опорядження внутрішніх поверхонь колон по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен до 3 мм | м2 | 34,46 |  |
| 111 | Герметізація стиків у душовій силіконовим герметиком | м | 150 |  |
| 112 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 383,196 |  |
| 113 | Укладання гідроізоляційної стрічки | м | 153,38 |  |
| 114 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 41,909 |  |
| 115 | Установлення декоративних кутиків під плитку | м | 400 |  |
| 116 | Установлення профілю алюмінієвого на кут басейну | м | 87 |  |
|  | Роздiл 6. Підлоги |  |  |  |
| 117 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 56,98 |  |
| 118 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 55 мм | м2 | 56,98 |  |
| 119 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 65 мм (додатково 10мм) | м2 | 473,31 |  |
| 120 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 55 мм (додатково 15мм) | м2 | 268 |  |
| 121 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 119,74 |  |
| 122 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар | м2 | 58,81 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 58,81 |  |
| 124 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 58,81 |  |
| 125 | Армування стяжки сіткою | м2 | 56,98 |  |
| 126 | Улаштування стяжок з суміші товщиною 5 мм | м2 | 32,16 |  |
| 127 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші до 20 мм | м2 | 32,16 |  |
| 128 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керагранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 19,01 |  |
| 129 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 13,15 |  |
| 130 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебенево-піщаних шарів | м3 | 5,4 |  |
| 131 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 509,29 |  |
| 132 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 509,29 |  |
| 133 | Армування стяжки сіткою | м2 | 720 |  |
| 134 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 720 |  |
| 135 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 65 мм | м2 | 720 |  |
| 136 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Cerezit CN-69 для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 118,63 |  |
| 137 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 9 мм | м2 | 118,63 |  |
| 138 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 280,75 |  |
| 139 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 30 |  |
| 140 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 30 |  |
| 141 | Армування стяжки сіткою | м2 | 30 |  |
| 142 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 30 |  |
| 143 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 65 мм | м2 | 30 |  |
| 144 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Cerezit CN-69 для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 30 |  |
| 145 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 9 мм | м2 | 30 |  |
| 146 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | м2 | 30 |  |
| 147 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 303,63 |  |
| 148 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 55 мм | м2 | 303,63 |  |
| 149 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 139,14 |  |
| 150 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 57 мм | м2 | 139,14 |  |
| 151 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 12,9 |  |
| 152 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 80 |  |
| 153 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 80 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Армування стяжки сіткою | м2 | 80 |  |
| 155 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 131,53 |  |
| 156 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 100 мм | м2 | 131,53 |  |
| 157 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 18,02 |  |
| 158 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 298,13 |  |
| 159 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 55 мм | м2 | 298,13 |  |
| 160 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 198,66 |  |
| 161 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,26 |  |
| 162 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 4,9 |  |
| 163 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 4,9 |  |
| 164 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 55 мм | м2 | 4,9 |  |
| 165 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 4,9 |  |
| 166 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (прим.117) | м2 | 4,9 |  |
| 167 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 4,9 |  |
| 168 | Облицювання по бетонній поверхні парапетів керамічними кольоровими плитками [типу "кабанчик"] | м2 | 4,9 |  |
| 169 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 115,3 |  |
| 170 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 115,3 |  |
| 171 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 57 мм | м2 | 115,3 |  |
| 172 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 115,3 |  |
| 173 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 503,7 |  |
| 174 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 168,98 |  |
| 175 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 168,98 |  |
| 176 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | м2 | 10,78 |  |
| 177 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар | м2 | 540,78 |  |
| 178 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | м2 | 540,78 |  |
| 179 | Опорядження швів OSB армувальною стрічкою | м шва | 1000 |  |
| 180 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 490,78 |  |
| 181 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 58,7 |  |
| 182 | Армування стяжки сіткою | м2 | 21,62 |  |
| 183 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 58,7 |  |
| 184 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 30 мм | м2 | 58,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 58,7 |  |
| 186 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 57,05 |  |
| 187 | Армування стяжки сіткою | м2 | 57,05 |  |
| 188 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 57,05 |  |
| 189 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 50 мм | м2 | 57,05 |  |
| 190 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керагранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 32,75 |  |
| 191 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 24,3 |  |
| 192 | Обшивка алюмінієвим листом сходів | м2 | 3,125 |  |
| 193 | Улаштування стяжок з суміші товщиною 5 мм | м2 | 67,5 |  |
| 194 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші до 10 мм | м2 | 67,5 |  |
| 195 | Армування стяжки сіткою | м2 | 67,5 |  |
| 196 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 67,5 |  |
| 197 | Улаштування стяжок з суміші товщиною 5 мм | м2 | 58,2 |  |
| 198 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші до 21 мм | м2 | 58,2 |  |
| 199 | Облицювання по бетонній поверхні парапетів керамічними кольоровими плитками [типу "кабанчик"] | м2 | 67,5 |  |
| 200 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] сумішшю, товщина шару 10 мм | м2 | 18,66 |  |
| 201 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | м2 | 18,66 |  |
| 202 | Улаштування покриттів борту басейна з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 18,66 |  |
| 203 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 420,29 |  |
| 204 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 619,76 |  |
| 205 | Улаштування поріжков | м | 10 |  |
| 206 | Установлення люків площею у просвіті до 1,5 м2 | грати | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-05 на прорізи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Двері |  |  |  |
| 207 | Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,78 |  |
| 208 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 46,67 |  |
| 209 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,13 |  |
| 210 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 19,6535 |  |
|  | Роздiл 2. Вікна |  |  |  |
| 211 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 106,57 |  |
|  | Роздiл 3. Збільшення прорізів |  |  |  |
| 213 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах | м2 | 48,51 |  |
| 214 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 44 |  |
| 215 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 4 |  |
| 216 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,1 |  |
| 217 | Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 6,54 |  |
| 218 | Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 22 |  |
| 219 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 46,67 |  |
| 220 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,13 |  |
| 221 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів | м | 45 |  |
| 222 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 5 |  |
| 223 | Улаштування другого шару гіпсокартону | м2 | 5 |  |
| 224 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 30 |  |
| 225 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 35 |  |
| 226 | Установлення декоративних кутиків під плитку | м | 190 |  |
| 227 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-06 на внутрішні мережі будівлі басейну |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопостачання та каналізація |  |  |  |
| 228 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 8 |  |
| 229 | Установлення унiтазiв | компл. | 6 |  |
| 230 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 8 |  |
| 231 | Установлення змішувачів | шт | 25 |  |
| 232 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 8 |  |
| 233 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 234 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,8 |  |
| 235 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 1,8 |  |
|  | Роздiл 2. Теплопостачання ПВ1 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 70 |  |
| 237 | Установлення кранів поливальних діаметром 40 мм | шт | 4 |  |
| 238 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 50 |  |
| 239 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 50 |  |
|  | Роздiл 3. Теплопостачання П1 |  |  |  |
| 240 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 16 |  |
| 241 | Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм | шт | 6 |  |
| 242 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 243 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 244 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 245 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 16 |  |
| 246 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Теплопостачання ПВ2 |  |  |  |
| 247 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 16 |  |
| 248 | Установлення кранiв поливальних дiаметром 20 мм | шт | 6 |  |
| 249 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 250 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 251 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 252 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 6 |  |
|  | Роздiл 5. Тепломеханічна частина |  |  |  |
| 253 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 16 |  |
| 254 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 16 |  |
| 255 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 16 |  |
| 256 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 257 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 16 |  |
| 258 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-07 на водопровід В1 та Т3 у приміщенні басейну |  |  |  |
| 259 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 46 |  |
| 260 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 70 |  |
| 261 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 15 |  |
| 262 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 12 |  |
| 264 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 46 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-08 на система каналізації приміщення басейну |  |  |  |
| 265 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 8 |  |
| 266 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 | м | 5 |  |
| 267 | При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2 (до 900см2) | м | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-09 на система дощової каналізації приміення басейну |  |  |  |
| 268 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 8 |  |
| 269 | Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд | т | 0,05 |  |
| 270 | Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 гп | 49,5 |  |
| 271 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих | м2 гп | 49,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-010 на внутрішні мережі існуючої будівлі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
| 272 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 7,98 |  |
|  | Роздiл 2. Теплообмінник ГВС |  |  |  |
| 273 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 11,2 |  |
| 274 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 275 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 276 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 6 |  |
| 277 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 4 |  |
| 278 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 4 |  |
| 279 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 280 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,016 |  |
| 281 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 2,016 |  |
| 282 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 11,2 |  |
| 283 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 11,2 |  |
|  | Роздiл 3. Водопостачання і каналізація |  |  |  |
| 284 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 10 |  |
| 285 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 286 | Установлення сушарок для рушників латунних хромованих | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 8 |  |
| 288 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 123 |  |
| 289 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 56 |  |
| 290 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 76 |  |
| 291 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 31 |  |
| 292 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 36 |  |
| 293 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 43 |  |
| 294 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,84 |  |
| 295 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 6,84 |  |
| 296 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 256 |  |
| 297 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 298 | Установлення шаф пожежних | шт | 2 |  |
| 299 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 16 |  |
| 300 | Додається або вилучається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв дiаметром 125 мм(300мм) | шт | 16 |  |
| 301 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | шт | 13 |  |
| 302 | Додається або вилучається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв дiаметром 70 мм(300мм) | шт | 13 |  |
| 303 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 | м | 3 |  |
| 304 | При пробиваннi в цегляних стiнах борозен перерiзом понад 100 см2 додається на кожнi 20 см2(до 200см2) | м | 3 |  |
| 305 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 42,25 |  |
| 306 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 29,2 |  |
|  | Роздiл 4. Вузол вводу води |  |  |  |
| 307 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм | м | 9 |  |
| 308 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 309 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 5 |  |
| 310 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,75 |  |
| 312 | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 3,75 |  |
| 313 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 11,05 |  |
| 314 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 4 |  |
| 315 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 316 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 5 |  |
| 317 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 318 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,9 |  |
| 319 | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 0,9 |  |
| 320 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 5 |  |
| 321 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 322 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 323 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 5 |  |
| 324 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | 11 |  |
|  | Роздiл 5. Теплопостачання ПВ1 |  |  |  |
| 325 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 14 |  |
| 326 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 327 | Установлення кранів повітряних | комплект | 4 |  |
| 328 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 329 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,498 |  |
| 330 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 1,498 |  |
| 331 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 14 |  |
|  | Роздiл 6. Теплопостачання ПВ2 |  |  |  |
| 332 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 28 |  |
| 333 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 6 |  |
| 334 | Установлення кранів повітряних | комплект | 4 |  |
| 335 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 30 |  |
| 336 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,638 |  |
| 337 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 3,638 |  |
| 338 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 34 |  |
|  | Роздiл 7. Теплопостачання ПВ3 |  |  |  |
| 339 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 341 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 342 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 4 |  |
| 343 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,642 |  |
| 344 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 0,642 |  |
| 345 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 6 |  |
|  | Роздiл 8. Теплопостачання ПВ4 |  |  |  |
| 346 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 51 |  |
| 347 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 348 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 349 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 50 |  |
| 350 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,42 |  |
| 351 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 6,42 |  |
| 352 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 60 |  |
|  | Роздiл 9. Теплопостачання ПВ5 |  |  |  |
| 353 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 48 |  |
| 354 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 355 | Установлення кранів повітряних | комплект | 4 |  |
| 356 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 4 |  |
| 357 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,848 |  |
| 358 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 6,848 |  |
| 359 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 64 |  |
|  | Роздiл 10. Теплопостачання П1 |  |  |  |
| 360 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 27 |  |
| 361 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 6 |  |
| 362 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 363 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 30 |  |
| 364 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,21 |  |
| 365 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 3,21 |  |
| 366 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 30 |  |
|  | Роздiл 11. Ізоляція зовнішніх трубопроводів |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | Ізоляція трубопроводів рулонними матеріалами | м | 63 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-011 на система каналізації існуючої будівлі |  |  |  |
| 368 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 25 |  |
| 369 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм (до 400мм) | шт | 25 |  |
| 370 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | шт | 5 |  |
| 371 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 70 мм (до 400мм) | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-012 на водопровід В1 та Т3 існуючої будівлі |  |  |  |
| 372 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 52 |  |
| 373 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 43 |  |
| 374 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 89 |  |
| 375 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | шт | 4 |  |
| 376 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 70 мм | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-013 на оздоблення сауни |  |  |  |
| 377 | Установлення каркаса з брусів | м3 | 2,815 |  |
| 378 | Покриття плівкою стін і покрівель | м2 | 65 |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
| 379 | Улаштування стяжок з суміші товщиною 5 мм | м2 | 14 |  |
| 380 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші до 10 мм | м2 | 14 |  |
| 381 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 14 |  |
| 382 | Укладання сітки | м2 | 14 |  |
| 383 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 14 |  |
| 384 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь | м2 | 14 |  |
| 385 | Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм | м2 | 14 |  |
| 386 | Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином | м2 | 0,72 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
| 387 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 15 |  |
| 388 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь | м2 | 15 |  |
| 389 | Підшивання стелі дошками обшивки хвойних порід | м2 | 15 |  |
| 390 | Підшивання стелі дошками обшивки листвених порід | м2 | 15 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
| 391 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм | м2 | 3,4 |  |
| 392 | Облицювання стін гранітними плитами з поверхнею "під скелю" товщиною 150 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4 | м2 | 3,4 |  |
| 393 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм | м2 | 36 |  |
| 394 | Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь | м2 | 36 |  |
| 395 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки хвойних порід | м2 | 36 |  |
| 396 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки листвених порід | м2 | 36 |  |
|  | Роздiл 4. Лежаки |  |  |  |
| 397 | Обшивання каркасних лежаків дошками обшивки | м2 | 15 |  |
|  | Роздiл 5. Плінтуси |  |  |  |
| 398 | Улаштування плінтусів та наугольників дерев'яних з кріпленням цвяхами | м | 68 |  |
|  | Роздiл 6. Прорізи |  |  |  |
| 399 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,02 |  |
| 400 | Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 1,8 |  |
|  | Роздiл 7. Матеріали |  |  |  |
|  | Роздiл 8. Монтаж обладнення |  |  |  |
| 401 | Установлення кам'янки | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-015 на ЕТР |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Силове обладнання |  |  |  |
| 402 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 403 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв //в котельній// | шафа | 2 |  |
| 404 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Кабелі і провода |  |  |  |
| 405 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 4641 |  |
| 406 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм | м | 279 |  |
| 407 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 2865,69 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 | Прокладання кронштейна | штука | 54 |  |
| 409 | Монтаж світильників для ламп LED на кронштейнах на висоті до 8м | шт | 30 |  |
| 410 | Монтаж світильників для ламп LED на кронштейнах на висоті більше 8м | шт | 24 |  |
| 411 | Монтаж світильників для ламп LED на м/к на висоті до 8м | шт | 6 |  |
| 412 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на тросі, кількість ламп до 2 | шт | 36 |  |
| 413 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп накладний | шт | 34 |  |
| 414 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 223 |  |
| 415 | Монтаж світильників для сауни | шт | 1 |  |
| 416 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 23 |  |
| 417 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 10 |  |
| 418 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 210 |  |
| 419 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 70 |  |
|  | Роздiл 4. Освітлення вивісок |  |  |  |
| 420 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А //в щит ЩО-2// | шт | 1 |  |
| 421 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1092 |  |
| 422 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 50 |  |
|  | Роздiл 5. Прокладання лотків |  |  |  |
| 423 | Прокладання коробів пластикових | м | 696 |  |
| 424 | Прокладання коробів металевих | м | 81 |  |
|  | Роздiл 6. Заземлення |  |  |  |
| 425 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 3,08 |  |
| 426 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3,08 |  |
| 427 | (Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (зі збереженням) | м2 | 3 |  |
| 428 | Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових | м3 | 0,3 |  |
| 429 | Навантаження сміття вручну (шлак) | т | 0,36 |  |
| 430 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 0,3 |  |
| 431 | Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | м2 | 3 |  |
| 432 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 3 |  |
| 433 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 100 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-017 на вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ПВ1. |  |  |  |
|  | Роздiл 2. ПВ2. |  |  |  |
|  | Роздiл 3. ПВ 3. |  |  |  |
|  | Роздiл 4. ПВ 5. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 5. ПВ1,ПВ2,ПВ3,ПВ4,ПВ5. |  |  |  |
| 434 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (відвіди, труби) | м2 | 60,23 |  |
| 435 | Ізоляція матами ламельними ТН 35 5000х1200х50 | м2 | 90 |  |
| 436 | Покриття ізоляції алюхолстом зовнішнім з фольгою та захисним покриттям з клеєм 140 кг/м3 | м2 | 150 |  |
|  | Роздiл 6. П 1. |  |  |  |
| 437 | Автоматика SVS-20 система П 1 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 7. В1. |  |  |  |
| 438 | Установлення дросель-клапанів діаметром 100 мм | клапан | 1 |  |
|  | Роздiл 8. В 2. |  |  |  |
| 439 | Установлення дросель-клапанів діаметром 100 мм | клапан | 1 |  |
|  | Роздiл 9. В3. |  |  |  |
| 440 | Установлення дросель-клапанів діаметром 100 мм | клапан | 2 |  |
|  | Роздiл 10. В9 |  |  |  |
| 441 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 442 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 443 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,12 |  |
| 444 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм | зонт | 1 |  |
| 445 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 2 |  |
| 446 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 7,98 |  |
| 447 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 0,614 |  |
| 448 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 50 |  |
| 449 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 6,15 |  |
| 450 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 120 |  |
| 451 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм | шт | -120 |  |
| 452 | Навантаження і розвантаження устаткування краном на пневмоколесному ходу вантажопідйомністю до 63.0 т, маса 1 штуки вантажу до 10.0 т: розвантаження | шт вантажу | 16 |  |
|  | Роздiл 11. Підключення вентиляційних машин нова будівля |  |  |  |
| 453 | Приєднання компресорно-конденсаторно блока на криші. | комплект | 1 |  |
| 454 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 3 |  |
| 455 | Короби/ лотки металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м | м | 33 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 95 |  |
| 457 | Труба гофрірована діаметр 16 і 20 мм | м | 200 |  |
| 458 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 459 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 200 |  |
| 460 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | м | 66 |  |
| 461 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 | м | 18 |  |
| 462 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 304 |  |
| 463 | Трубопроводи з Fiber BasaltPLUS d 40 та 50 мм | м | 5 |  |
| 464 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28,88 мм | м | 36 |  |
| 465 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 41,28 мм | м | 20 |  |
| 466 | Термоізоляція K-FLEKX-ST мідних труб діаметром до 26, 88 мм. мм | м | 36 |  |
| 467 | Термоізоляція K-FLEKX-ST мідних труб діаметром до 41, 28 мм | м | 20 |  |
| 468 | Сервопривід компресора | шт | 3 |  |
| 469 | Монтаж установки компресорної | шт | 3 |  |
| 470 | Монтаж вентилятора | шт | 6 |  |
| 471 | Монтаж підігрівача компресора | шт | 1 |  |
| 472 | Монтаж датчика рівня масла. | шт | 1 |  |
| 473 | Монтаж клапана 1078 /4А6 | шт | 3 |  |
| 474 | Монтаж клапана 4-х ходового ЕХ5--U2-1 | шт | 2 |  |
| 475 | Монтаж датчика температури ТР1-NР6 | шт | 2 |  |
| 476 | Монтаж датчика тиску РТ-5N-18. | шт | 3 |  |
| 477 | Монтаж засувки з електроприводом | шт | 2 |  |
| 478 | Монтаж клапанів з електроприводом | шт | 3 |  |
| 479 | Монтаж термостата | комплект | 3 |  |
| 480 | Монтаж датчика реле | шт | 3 |  |
| 481 | Монтаж пресостата DTV500X-OEV | шт | 7 |  |
| 482 | Монтаж пресостата DTV 300V-OEM | шт | 5 |  |
| 483 | Монтаж датчика температури TM1STNTCW69755 та Т5- К3/РТ 1000 | шт | 13 |  |
| 484 | Монтаж датчика перепаду тиску тиску РДТ-12 | шт | 2 |  |
| 485 | Монтаж перетворювача 380V | шафа | 3 |  |
| 486 | Монтаж перетворювача CDS 303/302 | шафа | 1 |  |
| 487 | Термодатчики | шт | 3 |  |
| 488 | Монтаж насоса WILO-220V | шт | 2 |  |
| 489 | Монтаж насоса циркуляційний 380V | шт | 3 |  |
| 490 | Сервопривід 3-х ходового крана NR-24А-3 | шт | 2 |  |
| 491 | Монтаж вентилятора приточного | шт | 4 |  |
| 492 | Монтаж насосів циркуляційних | шт | 2 |  |
| 493 | Монтаж датчика температури та вологості KFTF-S 3D-U | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 12. Підключення вентиляційних машин стара будівля |  |  |  |
| 494 | Оброблення і вмикання кабеля або проводу | кінців | 6 |  |
| 495 | Пульт керування накладний | шт | 6 |  |
| 496 | Шафа керування | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 497 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 4 |  |
| 498 | Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 305 |  |
| 499 | Труба гофрірована ПВХ діаметр 16 мм | м | 100 |  |
| 500 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 100 |  |
| 501 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 100 |  |
| 502 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | м | 100 |  |
| 503 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 333 |  |
| 504 | Покриття ізоляції алюхолстом зовнішнім з фольгою та захисним покриттям з клеєм 140 кг/м3 | м2 | 150 |  |
| 505 | Прокладання труб PP-R PN 20 діам.20х32 армірована стікловолокном | м | 4 |  |
| 506 | Зароблення сальників | сальник | 55 |  |
| 507 | Монтаж ніпелів | шт | 5 |  |
| 508 | Монтаж перетворювача | шафа | 3 |  |
| 509 | Монтаж бокса БМ-250 | шт | 10 |  |
| 510 | Монтаж насоса циркуляційний 380V | шт | 5 |  |
| 511 | Монтаж пресостата для защити рекуператора | шт | 1 |  |
| 512 | Монтаж пресостата для защити фільтра | шт | 3 |  |
| 513 | Монтаж витяжної засувки з електроприводом | шт | 1 |  |
| 514 | Монтаж приточної засувки з електроприводом | шт | 1 |  |
| 515 | Монтаж обводної засувки з електроприводом | шт | 1 |  |
| 516 | Монтаж термостата | шт | 3 |  |
| 517 | Сервопривід 3-х ходового крана | шт | 2 |  |
| 518 | Монтаж датчика температури врізний в повітряпровід | шт | 4 |  |
| 519 | Монтаж датчика температури (трубопровід) | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-019 на виконання робіт з монтажу пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання АПС та його монтаж |  |  |  |
| 520 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 521 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 6 |  |
| 522 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 2 |  |
| 523 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 139 |  |
| 524 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконаннi | шт | 103 |  |
| 525 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий | шт | 36 |  |
| 526 | Сповiщувач ПС автоматичний ручний | шт | 23 |  |
| 527 | Шафа, що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 528 | Монтаж моноблоку | шт | 1 |  |
| 529 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 530 | Блок живлення | шт | 1 |  |
| 531 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 532 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 58 |  |
| 533 | Сповiщувач свiтловий | шт | 21 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 534 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали АПС та їх монтаж |  |  |  |
| 535 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 3100 |  |
| 536 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 3490 |  |
| 537 | Прокладання коробів пластикових | м | 240 |  |
| 538 | Монтаж троса із замками тросової системи | м | 110 |  |
| 539 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | м | 110 |  |
|  | Роздiл 4. Система оповіщення для проведення змагань (переносна) |  |  |  |
| 540 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 541 | Установлення мікрофону | шт | 1 |  |
| 542 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 2 |  |
| 543 | Установлення штативів | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-020 на виконання пусконалагоджувальних робіт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 544 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 545 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф | шт | 20 |  |
| 546 | Налагодження систем ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий | шт | 139 |  |
| 547 | Налагодження систем ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 23 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-021 на виконання робіт з монтажу системи відеоспостереження |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання та його монтаж |  |  |  |
| 548 | Монтаж відеокамер | шт | 12 |  |
| 549 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 12 |  |
| 550 | Монтаж відеокамер | шт | 27 |  |
| 551 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 27 |  |
| 552 | Встановлення монітору та подовжувача | шт | 4 |  |
| 553 | Монтаж реєстратора | шт | 2 |  |
| 554 | Встановлення організатора | шт | 2 |  |
| 555 | Монтаж та розшивка патч-панелі | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |
| 556 | Труба гофрована по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | м | 2800 |  |
| 557 | Монтаж кабелю у гофрі | м | 2800 |  |
| 558 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 78 |  |
| 559 | Установлення модулів | шт | 48 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-022 на виконання пусконалагоджувальних робіт ситеми відеоспостереження |  |  |  |
| 560 | Налагоджування відеокамери | шт | 39 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-023 на виконання робіт з монтажу структурованої кабельної мережі |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Обладнання та його монтаж |  |  |  |
| 561 | Монтаж точки доступу | шт | 2 |  |
| 562 | Встановлення телекомунікаційної шафи | шт | 1 |  |
| 563 | Пристрій проміжний на 5 променів | шт | 1 |  |
| 564 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |
| 565 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 1700 |  |
| 566 | Монтаж кабелю у гофрі | м | 1700 |  |
| 567 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 90 |  |
| 568 | Монтаж розетки | шт | 17 |  |
| 569 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-024 на виконання пусконалагоджувальних робіт СКМ |  |  |  |
| 570 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (налогоджування активного керованого обладнання у шафах СС1, СС2 та СС3) | шт | 1 |  |
| 571 | Налагоджування точок доступу | система | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-025 на виконання робіт з монтажу системи охоронної сигналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання та його монтаж |  |  |  |
| 572 | Монтаж ППК | шт | 1 |  |
| 573 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год | шт | 4 |  |
| 574 | Монтаж модулів | шт | 2 |  |
| 575 | Монтаж клавіатури | шт | 1 |  |
| 576 | Сповiщувач ОС інфрачервоний | шт | 27 |  |
| 577 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 5 |  |
| 578 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 1 |  |
| 579 | Встановлення огорожі | шт | 2 |  |
| 580 | Встановлення турнікетів | шт | 2 |  |
| 581 | Монтаж пультів керування | шт | 2 |  |
| 582 | Пристрій проміжний на 5 променів | шт | 3 |  |
| 583 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 7 |  |
| 584 | Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Матеріали та їх монтаж |  |  |  |
| 585 | Труба гофрована по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | м | 1600 |  |
| 586 | Монтаж кабелю у гофрі | м | 1600 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-026 на виконання пусконалагоджувальних робіт охоронної сигналізації |  |  |  |
| 587 | Налагодження систем ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 588 | Налагодження систем ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф | шт | 5 |  |
| 589 | Налагодження систем ОПС. Сповіщувач ІК охоронний | шт | 19 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | Налагодження систем ОПС. Модуль нарощування шлейфів, за кожний шлейф | шт | 6 |  |
| 591 | Налагодження систем ОПС. Клавіатура. | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-03-027 на виконання робіт з монтажу блискавкозахисту |  |  |  |
| 592 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 20 |  |
| 593 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 20 |  |
| 594 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 189 |  |
| 595 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 31 |  |
| 596 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 12 |  |
| 597 | Монтаж тримачів та з'єднувачів | шт | 112 |  |
| 598 | Монтаж коробки | шт | 3 |  |
| 599 | Установлення стальних болтових блискавковiдводiв | т | 0,7 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-01 на зовнішнє електропостачання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладання кабелю |  |  |  |
| 600 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 9 |  |
| 601 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 1 |  |
| 602 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 2,4 |  |
| 603 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 7,6 |  |
| 604 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 30 |  |
| 605 | Герметизацiя проходiв при вводi кабелiв у примiщення | прохід | 1 |  |
| 606 | Навантаження сміття вручну | т | 2,4 |  |
| 607 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,4 |  |
| 608 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 30 |  |
| 609 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 120 |  |
| 610 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 3 |  |
| 611 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 80 |  |
| 612 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 81,6 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-02 на зовнішнє електроосвітлення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішнє освітлення |  |  |  |
| 613 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 6,668 |  |
| 614 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 8 |  |
| 615 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Заземлення |  |  |  |
| 616 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 66 |  |
| 617 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 35 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-03 на фундаментні роботи під дизель-генератор |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 618 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 35,7 |  |
| 619 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 22,3 |  |
| 620 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 6,2 |  |
| 621 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 6,2 |  |
| 622 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 28,42 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 623 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,9 |  |
| 624 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 10,37 |  |
| 625 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,288 |  |
| 626 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3[ бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,152 |  |
| 627 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,03952 |  |
|  | Роздiл 3. Навіс |  |  |  |
| 628 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,81024 |  |
| 629 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,81024 |  |
| 630 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 31,5 |  |
| 631 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 23,497 |  |
| 632 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 23,497 |  |
|  | Роздiл 4. Огорожа |  |  |  |
| 633 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,32048 |  |
| 634 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,32237 |  |
| 635 | Улаштування огорожи сіткою | м2 | 43 |  |
|  | Роздiл 5. Вимощення |  |  |  |
| 636 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 3,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 637 | Улаштування бетонної підготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм] [вимощення 80- 150мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 3,8 |  |
| 638 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 33 |  |
|  | Локальний кошторис 04-02-04 на дизель-генератор |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Дизель-генератор |  |  |  |
| 639 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т | т | 1,57 |  |
| 640 | Монтаж щита розподільчого або шафи | шт | 1 |  |
| 641 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 642 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм | м | 208 |  |
| 643 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 210 |  |
| 644 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 2 |  |
| 645 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 10 |  |
| 646 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Землянi роботи |  |  |  |
| 647 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,8 |  |
| 648 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,8 |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджуванні роботи |  |  |  |
| 649 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | вимір. | 3 |  |
| 650 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 3 |  |
| 651 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 1 |  |
| 652 | Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті | т.дотику | 1 |  |
| 653 | Вимикач триполюсний з напівпровідниковим і електромагнітним розчіплювачами максимального струму номінальний струм до 250 А, напруга до 1 кВ | шт | 1 |  |
| 654 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | фазув-ня | 1 |  |
| 655 | Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів | схема | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на дощова каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 656 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 24,05 |  |
| 657 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 1,95 |  |
| 658 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 22,1 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 659 | Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах | м3 | 2,347 |  |
| 660 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,153 |  |
| 661 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | м | 17 |  |
| 662 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 0,0182 |  |
| 663 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм | сальник | 2 |  |
| 664 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 6,47 |  |
| 665 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 8 |  |
| 666 | Улаштування відкритих бетонних лотків | м | 24 |  |
| 667 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т //сепаратор нафтопродуктів H=0.33т// | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-01 на доріжки і майданчики. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Тротуар |  |  |  |
| 668 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 30 |  |
|  | Роздiл 2. Майданчик |  |  |  |
| 669 | Улаштування гумового покритя товщиною 13 мм | м2 | 448 |  |
|  | Роздiл 3. Асфальтобетонне покриття |  |  |  |
| 670 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 12,5 м | м2 | 20 |  |
| 671 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27- 26-1 – 27-26-4 (до 7 см) | м2 | -20 |  |
| 672 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 12,5 м | м2 | 20 |  |
| 673 | Розмічання [точкування] покриття дороги вручну | км лінії | 0,105 |  |
| 674 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм | м | 105 |  |
| 675 | Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, основних елементів шириною до 0,50 м та довжиною до 1,10 м | елемен | 8 |  |
|  | Роздiл 4. Покриття гранітом |  |  |  |
| 676 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 437,1 |  |
| 677 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 174,84 |  |
| 678 | Перевезення сміття до 30 км | т | 174,84 |  |
| 679 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 437,1 |  |
| 680 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 437,1 |  |
| 681 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 437,1 |  |
| 682 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 43,71 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 683 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 37,1 |  |
|  | Роздiл 5. Газон |  |  |  |
| 684 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 685 |  |
| 685 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 | м2 | 685 |  |
| 686 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 685 |  |
|  | Роздiл 6. Встановлення шлагбауму |  |  |  |
| 687 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,3 |  |
| 688 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,3 |  |
| 689 | Монтаж шлагбаума автоматичного | шт | 2 |  |
| 690 | Установлення фотодатчика | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-02 на стійоки для баскетболу і волейболу. |  |  |  |
| 691 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т (2 стійки для баскетболу) | т | 0,8 |  |
| 692 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т (2 стійки для баскетболу) | т | 0,8 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-04 на флагшток |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земельні роботи |  |  |  |
| 693 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 3,09 |  |
| 694 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 4,4805 |  |
| 695 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,32 |  |
|  | Роздiл 2. Флагшток 3 шт |  |  |  |
| 696 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,45 |  |
| 697 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,3 |  |
| 698 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,31 |  |
| 699 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 12 |  |
| 700 | Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м | т | 0,18 |  |
| 701 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині | м2 | 8 |  |
| 702 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 12 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-05 на малі архітектурні форми |  |  |  |
| 703 | Установлення дрібних конструкцій масою до 0,5 т | шт | 11 |  |
| 704 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,022656 |  |
|  | Локальний кошторис 07-04-01 на огорожа по кресленням ГП-1. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 705 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою 2 м (тип огорожi -"3D") | м | 3,3 |  |
| 706 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 1,12 |  |
| 707 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 14,6 |  |
| 708 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 14,6 |  |
| 709 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 27 |  |
| 710 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 43,2 |  |
| 711 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 30 |  |
| 712 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,1848 |  |
| 713 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою 4 м (тип огорожi -"3D") | м | 91,2 |  |
| 714 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 2 |  |
| 715 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 90 |  |
| 716 | Поліпшене штукатурення цоколю по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 20 |  |
| 717 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 20 |  |
| 718 | Улаштування відкритих бетонних лотків | м | 60 |  |
| 719 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 45 |  |
| 720 | Прокладання лотків | м | 49 |  |
| 721 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 4 |  |
| 722 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 276 |  |
| 723 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 2 |  |
| 724 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 2 |  |
| 725 | Установлення люка | шт | 13 |  |